PLAUSI.XLT

Version 08/98

Erläuterungen zur Datei für die Berechnung der Sicherheitsabstände im Rahmen des Plausibilitätsüberprüfungsverfahrens

(Amateurfunk)

EMVU

|  | Reg TP Mainz Referat 329 Stand: August 1998 |
| --- | --- |

# Wichtiger Hinweis

Die Datei „PLAUSI.XLT“ bietet eine Hilfe zur Berechnung der erforderlichen Sicherheitsabstände (nur unter Fernfeldbedingung) im Rahmen des Plausibilitätsüberprüfungsverfahrens (BMPT Amtsblattverfügung 306/97).

Dem Betreiber einer ortsfesten Amateurfunkstelle bleibt es überlassen, diese Datei im Rahmen seiner Erklärung zum Plausibilitätsüberprüfungsverfahren zu verwenden.

Die Installation und Anwendung der Datei ist in der Verantwortung des Nutzers unter Ausschluß jeglicher Gewährleistung durch die Reg TP.

# Datei PLAUSI.XLT

Die Datei „PLAUSI.XLT“ wurde mit Microsoft Excel 7.0Ó erstellt. Mit ExcelÓ-Versionen unter 7.0 und ab 5.0 liefert die Datei „PLAUSI.XLT“ richtige Ergebnisse, es ist dann allerdings nicht möglich, die Datenblätter über die im Datenblatt vorgesehene Druckeransteuerung auszudrucken.

Die Datei enthält das Arbeitsblatt „Datenblatt“, mit dem die Sicherheitsabstände für den Personenschutz und für Herzschrittmacherträger errechnet werden können.

Zur Information enthält die Datei ein weiteres Arbeitsblatt mit den Grenzwerten für den Schutz von Herzschrittmacherträgern (DIN VDE 0848 Teil 2 Tabelle 9 Ausgabe 10/91) sowie ein Arbeitsblatt mit den Umrechnungsfaktoren für die im Amateurfunk gebräuchliche Sendearten (DIN VDE 0848 Teil 1 Tabelle 2 Ausgabe 10/95, Auszug).

# Installation

„PLAUSI.XLT“ ist eine Tabellenvorlage und sollte in das Vorlagenverzeichnis "XLStart" kopiert werden.

# Datenblatt

Das beim Aufruf der Datei auf dem Bildschirm dargestellte Datenblatt ist in der Anlage dargestellt.

## Daten zum Standort der ortsfesten Amateurfunkstelle

Im oberen Teil der Seite 1 des Arbeitsblattes „Datenblatt“ können Angaben zum Standort eingegeben werden. Die Angaben werden dann automatisch auf die Seiten 2 und 3 übertragen.

### Name

In der Zelle [D4] über dem Wort „(Name)“ kann der Name eingetragen werden.

### Straße und Hausnummer der Amateurfunkstelle

In der Zelle [F4] über dem Wort „(Straße Hausnummer)“ kann die Straße und die Hausnummer des Standortes der ortsfesten Amateurfunkstelle eingegeben werden.

### PLZ/Ort der Amateurfunkstelle

In der Zelle [I4] über dem Wort „(PLZ/Ort)“ kann die Postleitzahl und der Ort des Standortes der ortsfesten Amateurfunkstelle eingegeben werden.

### Zeugnissklasse

In der Zelle [D7] über dem Wort „(Klasse)“ kann die Zeugnissklasse eingegeben werden.

### Rufzeichen

In der Zelle [E7] über dem Wort „(Rufzeichen)“ kann das Rufzeichen eingegeben werden.

## Daten der ortsfesten Amateurfunkstelle

Die Daten der ortsfesten Amateurfunkstelle können in die Tabelle eingeben werden. Eingabefelder sind weiß hiterlegt.

Die Numerierung der Zeilen entspricht der Numerierung des in der Verfügung 306/1997 des ehemaligen BMPT festgelegten Plausibilitätsprüfungs-Datenblattes.

### Zeile 1 - Montagehöhe

In die Zeile 1 kann die Montagehöhe über Grund in Metern eingegeben werden.

### Zeile 2 - Hauptstrahlrichtung

In die Zeile 2 kann die Hauptstrahlrichtung Nord über Ost in Grad eingegeben werden. Hat die Antenne keine Vorzugsrichtung (Rundstrahler oder Rotor) kann die Hauptstrahlrichtung als „n. d.“ (n.d. = non directional) angegeben werden.

### Zeile 3 - Betriebsfrequenz

In die Zeile 3 wird die Betriebsfrequenz in MHz eingegeben. Es sind nur Eingaben zwischen 0,003 MHz und 300000 MHz möglich.
Diese Angabe ist für die Berechnung erforderlich.

### Zeile 4 - Antennenart

In die Zeile 4 kann die Antennenart (z.B Dipol, Yagi) und die Antennenbezeichnung (z.B. FD4) eingetragen werden.

### Zeile 5 - Modulationsart

In die Zeile 5 wird die Modulationsart eingegeben.

Mit Hilfe des Pulldown-Menüs können die im Amateurfunk zugelassenen Modulationsarten ausgewählt werden.

Diese Angabe ist für die Berechnung erforderlich.

### Zeile 6 - Sendeleistung

In Zeile 6 wird die Sendeleistung als Effektivwert (Mittelwert) eingegeben. Ist nur die Spitzenleistung (PEP) bekannt, kann die mittlere Leistung mit Hilfe der Umrechnungsfaktoren für verschiedene Leistungsarten, Tabelle 2 der DIN VDE 0848 Teil 1 (Ausgabe 10/95) ermittelt werden. Ein Ausschnitt dieser Tabelle, der die im Amateurfunk gebräuchlichen Modulationsarten enthält ist der Datei als Arbeitsblatt beigefügt.

### Zeile 6a - Zulässige Abschläge (Sendeleistung) bei Personenschutzgrenzwerten

In die Zeile 6a können Abschläge zwischen 0,1 und 1 eingegeben werden. Die Abschläge sind zu begründen.

### Zeile 7 - Verluste

In die Zeile 7 können die Verluste zwischen Senderausgang und Antenneneingang (als dB-Wert) eingegeben werden. Werden keine Verluste geltend gemacht so ist der Wert 0 einzutragen.

Diese Angabe ist für die Berechnung erforderlich.

### Zeile 8 - Antennengewinn

In die Zeile 8 muß der Antennengewinn bezogen auf einen Isotropen Strahler (dBi) als dB-Wert eingegeben werden. Ist nur der Antennengewinn bezogen auf einen l/2-Strahler (dBd) bekannt, so muß dieser umgerechnet werden (Umrechnung dBi=dBd+2,15).

Diese Angabe ist für die Berechnung erforderlich.

### Zeile 8a - Winkeldämpfung

In die Zeile 8a kann ggf. ein Winkeldämpfungswert in dB eingegeben werden.

## Auswertung Datenblatt

### Zeile 9 - Personenschutz-Sicherheitsabstand (ohne Umfeld)

In Zeile 9 wird der errechnete Personenschutz-Sicherheitsabstand in Metern angezeigt. Wird dort der Text „Eingabe fehlt“ angezeigt, fehlt noch ein Eingabewert.

### Zeile 9b - Personenschutz-Grenzwert

In Zeile 9b wird der Personenschutz-Grenzwert in V/m angezeigt.

### Zeile 10 - HSM-Sicherheitsabstand

In Zeile 10 wird der errechnete HSM-Sicherheitsabstand (HSM=Herzschrittmacherträger) in Metern angezeigt. Wird dort der Text „Eingabe fehlt“ angezeigt, fehlt noch ein Eingabewert.

### Zeile 10b - HSM-Grenzwert

In Zeile 10b wird der HSM-Grenzwert in V/m angezeigt.

### Zeile 11 - Strahlendes Nahfeld

In Zeile 11 wird der Abstand von der Antenne angezeigt, bei dem das strahlende Nahfeld beginnt. Unterstellt wird, daß das strahlende Nahfeld bei l/2p beginnt.

### Zeile 11a - Fernfeld

In Zeile 11a wird der Abstand von der Antenne angezeigt, bei dem Fernfeldverhältnisse beginnen. Unterstellt wird, daß das Fernfeld bei 4*l beginnt.